Таблица 1

Территориальные объекты в документах территориального планирования

и градостроительного проектирования

| Вид документа и уровень объекта | Виды территориальных объектов, выделяемых в составе объекта территориального планирования на его уровне |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планарных | Узловых | Линейных |
| 1. Схемы территориального планирования федерального уровня: |  |  |  |
| 1. Российской Федерации. | а. Федеральные округа. б. Субъекты РФ. в. Муниципальные районы и городские округа федерального значения. г. Планарные компоненты природного каркаса России. | а. Города – центры федеральных округов и другие города, осуществляющие часть столичных функций. б. Города – центры субъектов РФ. в. Города и иные поселения федерального значения. г. Узловые компоненты историко-культурного каркаса России. д. Объекты недвижимости федерального уровня и значения. | а. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами группы «а». б. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами группы «б». в. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами группы «в». г. Линейные компоненты природного каркаса России. д. Линейные компоненты историко-культурного каркаса России. |
| 2. Федеральных округов и макрорегионов. | а. Субъекты РФ. б. Муниципальные районы. в. Городские округа. г. Планарные компоненты их природного каркаса. | а. Города – центры субъектов РФ. б. Города и иные поселения – центры муниципальных районов. в. Центры городских округов и поселения федерального значения. г. Узловые компоненты их историко-культурного каркаса. д. Объекты недвижимости федерального уровня и значения. | а. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами группы «а». б. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами групп «б», «в» и «г». г. Линейные компоненты их природного каркаса. д. Линейные компоненты их историко-культурного каркаса. |
| 3. Групп субъектов РФ, образующих территориально-хозяйственные комплексы с взаимосвязано развивающимися городскими агломерациями. 4. Территорий групп субъектов РФ, охватываемых программами специального регулирования (приграничных; курортных, прилегающих к Северному ледовитому океану; Сибири; бассейнов крупных рек; горных стран, и др.). | а. Субъекты РФ. б. Муниципальные районы. в. Городские округа. г. Планарные компоненты их природного каркаса. | а. Города и иные поселения – центры городских округов и муниципальных районов или имеющие государственное значение. б. Другие города и поселения. в. Узловые компоненты их историко-культурного каркаса. г. Объекты недвижимости государственного уровня и значения. | а. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами групп «а» б. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами групп «б» и «в». г. Линейные компоненты их природного каркаса. д. Линейные компоненты их историко-культурного каркаса. |
| Схемы территориального планирования регионального уровня: |  |  |  |
| 1. Субъектов Российской Федерации. | а. Муниципальные районы. б. Городские округа. | а. Города и иные поселения – центры городских округов и муниципальных районов или имеющие государственное значение. б. Другие города и поселения. в. Узловые компоненты их историко-культурного каркаса. г. Объекты недвижимости государственного уровня и значения. | а. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами групп «а» б. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами групп «б» и «в». в. Линейные компоненты их природного каркаса. г. Линейные компоненты их историко-культурного каркаса. |
| 2. Групп муниципальных районов и городских округов. 3. Других объектов этого уровня (особо охраняемых территорий; территорий опережающего развития; территорий особых экономических зон и др.). | а. Муниципальные районы. б. Городские округа. в. Заповедники, заказники; природные парки и др. г. Территории опережающего развития (ТОР); особых экономических зон и др. | а. Города и иные поселения центры городских округов и муниципальных районов или имеющие государственное значение. б. Другие города и поселения. в. Узловые компоненты их историко-культурного каркаса. г. Объекты недвижимости государственного уровня и значения. | а. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами группы «а» б. Коридоры коммуникаций или коммуникации с узловыми объектами групп «а» и «б». в. Линейные компоненты их природного каркаса. г. Линейные компоненты их историко-культурного каркаса. |
| Схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы городских округов, «Правила землепользования и застройки» для них: |  |  |  |
| 1. Муниципальных районов. 2. Городских округов. | а. Поселения. б. Городские административные районы. в. Городские планировочные районы. г. Городские планировочные зоны. д. Территориальные объекты недвижимости особого значения. | а. Административные, социально-культурные, торговые, деловые и иные общественные центры поселений и городских административных районов. б. Узловые объекты социальных, производственных и транспортных и других инженерных инфраструктур поселений и городских административных районов. в. Узловые компоненты их историко-культурного каркаса. | а. Коридоры коммуникаций или коммуникации связывающих узловые объекты группы «а». б. Коридоры коммуникаций или коммуникации связывающих узловые объекты группы «б». в. Линейные компоненты их природного каркаса. г. Линейные компоненты их историко-культурного каркаса. |
| Генеральные планы, проекты планировки, межевания и застройки: |  |  |  |
| 1. Поселений. 2. Городских административных районов. 3. Планировочных районов. 4. Зон особого регулирования в муниципальных районах. 5. Зон особого регулирования в городских округах. 6. Зон особого регулирования в поселениях. | а. Территориальные объекты недвижимости особого значения. | а. Административные, социально-культурные, торговые, деловые и иные общественные центры. б. Узловые объекты социальных, производственных и транспортных и других инженерных инфраструктур. в. Узловые компоненты их историко-культурного каркаса. | а. Коридоры коммуникаций или коммуникации связывающих узловые объекты группы «а». б. Коридоры коммуникаций или коммуникации связывающих узловые объекты группы «б». в. Линейные компоненты их природного каркаса. г. Линейные компоненты их историко-культурного каркаса. |

| Таблица 2 Функциональное зонирование в документах территориального планирования и градостроительного проектирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Основные типы зон по характеру реализуемых в них функций | Основные виды характеристик потребителей среды функциональных зон | Основные виды инфраструктур,обслуживающих среду зон (с учетом использования инновационных технологий) |
| 1. | Основные типы функциональных зон федерального уровня |  |  |
| 1.1. | Зоны территориально-хозяйственных комплексов и систем расселения федерального уровня: а. С высоко развитыми видами наукоемкого промышленного производства и форм расселения. б. С развитыми видами промышленного производства и форм расселения. в. Со слабо развитыми видами промышленного производства и форм расселения. | Основные виды характеристик хозяйственных комплексов и систем расселения: а. С высоко развитыми видами наукоемкого промышленного производства и форм расселения. б. С развитыми видами промышленного производства и форм расселения. в. Со слабо развитыми видами промышленного производства и форм расселения. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Транспортные и другие инженерные. б. Производственные. в. Социальные. г. Охраны ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 1.2. | Зоны рекреационно-курортных комплексов федерального уровня. | Основные виды характеристик рекреационно-курортного использования и мер охраны природной и историко-культурной среды: а. По видам и характеру реализуемых функций, рангу значимости, градообразующей роли. б. По требованиям к условиям реализации заданных функций. в. По характеру воздействий на окружающую среду и месту в природном каркасе территории. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Социальные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Производственные. г. Охраны ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 1.3. | Зоны систем мер федерального уровня по охране ценной природной и историко-культурной среды: а. Компонентов природного каркаса страны. б. Особо ценных природных комплексов. в. Особо ценных территориальных комплексов историко-культурного наследия. | Основные виды характеристик среды: а. Компонентов природного каркаса страны. б. Особо ценных природных комплексов. в. Особо ценных территориальных комплексов историко-культурного наследия. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Транспортные и другие инженерные. б. Производственные в. Социальные. г. Охраны ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 2. | Основные типы функциональных зон регионального уровня |  |  |
| 2.1. | Зоны формирования городских агломераций | Основные виды характеристик городских агломераций | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Социальные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Производственные. г. Охраны ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 2.2. | Зоны рекреационного использования и мер охраны природной и историко-культурной среды: а. Рекреационно-курортные зоны особого федерального, регионального и муниципального значения. б. Рекреационно-туристические зоны особого федерального, регионального и муниципального значения. | Основные виды характеристик рекреационного использования и мер охраны природной и историко-культурной среды: а. По видам и характеру реализуемых функций, рангу значимости, градообразующей роли. б. По требованиям к условиям реализации заданных функций. в. По характеру воздействий на окружающую среду и месту в природном каркасе территории. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Социальные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Производственные. г. Охраны ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 2.3. | Зоны охраняемой природной и историко-культурной среды. а. Зоны поддержания среды природного каркаса регионального уровня. б. Зоны охраняемой природной и историко-культурной среды федерального, регионального и особого муниципального значения. | Основные виды характеристик использования и мер охраны природной и историко-культурной среды: а. По видам и характеру реализуемых функций, рангу значимости. б. По требованиям к условиям реализации заданных функций. в. По характеру воздействий на окружающую среду и месту в природном каркасе территории. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Охраны ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). б. Транспортные и другие инженерные. |
| 2.4. | Зоны ведения сельского хозяйства федерального, регионального и муниципального значения. | Основные виды характеристик сельскохозяйственного производства: а. По профилю, значимости и обеспеченности потребителями продукции. б. По характеру и объему продукции, количеству и структуре кадров, требованиям к характеру внешних связей. в. По требованиям к условиям функционирования (характеру и объему: перевозок, водопотребления и стоков; энергопотребления, информационно-коммуникационных связей, отходов). г. По санитарной вредности производства и характеру воздействий на окружающую среду. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Производственные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Социальные. г. Охраны особо ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 2.5. | Зоны ведения лесного хозяйства федерального, регионального и муниципального значения. | Основные виды характеристик лесного хозяйства: а. По профилю, значимости и обеспеченности потребителями продукции. б. По характеру и объему продукции, количеству и структуре кадров, требованиям к характеру внешних связей. в. По требованиям к условиям функционирования (характеру и объему: перевозок, водопотребления и стоков; энергопотребления, информационно-коммуникационных связей, отходов). г. По санитарной вредности производства и характеру воздействий на окружающую среду. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Производственные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Социальные. г. Охраны особо ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 2.6. | Зоны ведения водного хозяйства федерального, регионального и муниципального значения. | Основные виды характеристик водного хозяйства: а. По профилю, значимости и обеспеченности потребителями продукции. Б. По характеру и объему продукции, количеству и структуре кадров, требованиям к характеру внешних связей. В. По требованиям к условиям функционирования (характеру и объему: перевозок, водопотребления и стоков; энергопотребления, информационно-коммуникационных связей, отходов). Г. По санитарной вредности производства и характеру воздействий на окружающую среду. | Виды инфраструктур обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Производственные б. Транспортные и другие инженерные. В. Социальные. Г. Охраны особо ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). Д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные) |
| 2.7. | Зоны размещения объектов силовых ведомств. | Основные виды характеристик размещаемых объектов силовых ведомств: а. По профилю, значимости, требованиям к осуществлению внешних связей, градообразующей роли. б. По требованиям к условиям функционирования (характеру и объему: перевозок, водопотребления и стоков; энергопотребления, информационно-коммуникационных связей, отходов). в. По санитарной вредности и характеру воздействий на окружающую среду. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Производственные б. Транспортные и другие инженерные. в. Социальные. г. Охраны особо ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 3. | Основные типы функциональных зон муниципального уровня |  |  |
| 3.1 | Зоны проживания семей граждан и предоставления им необходимых услуг: а. По типам семей. б. По видам коммунальных услуг. в. По видам повседневных и периодических услуг предприятий и учреждений сферы обслуживания. | Основные виды характеристик типов семей: а. По количественному и половозрастному составу. б. По социальному и образовательному статусу. в. По профессиональному составу работающих и учащихся. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Социальные (включая: охрану объектов ценной природной и историко-культурной среды, защиту от ОПТП и терроризма). б. Транспортные и другие инженерные. |
| 3.2. | Зоны осуществления общих обслуживающих и других социальных функций: а. Учреждениями и предприятиями сети общественных центров и объектов сферы услуг (комплексов и отдельных предприятий и учреждений: органов власти, кредитно-финансовой сферы, бытовых услуг, торговли, культуры, общественного питания, здравоохранения, спорта). а. Объектами улично-дорожной сети и сети других инженерных коммуникаций (площади и пересечения улиц и дорог, участки улиц и дорог; инженерные сооружения; узлы и участки коммуникаций инженерных систем). | Основные виды характеристик типов предприятий сети общественных центров и объектов сферы услуг, объектов улично-дорожной сети и сети других инженерных коммуникаций: а. По видам и характеру реализуемых функций, рангу значимости, градообразующей роли. б. По требованиям к условиям функционирования. в. По характеру воздействий на окружающую среду. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Социальные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Производственные. г. Охраны ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 3.3. | Зоны ведения управляющей хозяйственной и проектной деятельности, специального образования, НИОКР по типам расположенных в них учреждений и предприятий: а. С конторскими и проектными функциями. б. С образовательными и научно-исследовательскими функциями. в. С функциями НИОКР и испытаний их продукции. | Основные виды характеристик типов учреждений и предприятий: а. По профилю, значимости и градообразующей роли. б. По характеру деятельности, количеству и структуре кадров, требованиям к характеру внешних связей. в. По требованиям к условиям их функционирования (характеру и объему: перевозок, водопотребления и стоков; энергопотребления, информационно-коммуникационных связей, отходов). е. По санитарной вредности производства и характеру воздействий на окружающую среду. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Социальные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Производственные г. Охраны ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 3.4. | Зоны рекреационного использования и мер охраны природной и историко-культурной среды: а. Рекреационных учреждений и предприятий. б. Объектов охраняемой природной и историко-культурной среды. | Основные виды характеристик типов рекреационных учреждений и предприятий, объектов охраняемой природной и историко-культурной среды: а. По видам и характеру реализуемых функций, рангу значимости, градообразующей роли. б. По требованиям к условиям реализации заданных функций. в. По характеру воздействий на окружающую среду и месту в природном каркасе территории. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Социальные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Производственные. г. Охраны ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 3.5. | Зоны промышленного производства по типам расположенных в них предприятий: а. Добывающей промышленности (по ее отраслям). б. Обрабатывающей промышленности (по ее отраслям). | Основные виды характеристик промпредприятий: а. По профилю, значимости и обеспеченности потребителями продукции, градообразующей роли. б. По характеру и объему продукции, количеству и структуре кадров, требованиям к характеру внешних связей. в. По требованиям к условиям их функционирования (характеру и объему: перевозок водопотребления и стоков; энергопотребления, информационно-коммуникационных связей, отходов). г. По санитарной вредности производства и характеру воздействий на окружающую среду. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Производственные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Социальные. г. Охраны особо ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 3.6. | Зоны сельскохозяйственного производства, ведения водного и лесного хозяйства по типам расположенных в них предприятий: а. Сельскохозяйственных. б. Водохозяйственных. в. Лесохозяйственных. | Основные виды характеристик сельскохозяйственных, водохозяйственных и лесохозяйственных предприятий: а. По профилю, значимости и обеспеченности потребителями продукции, градообразующей роли. б. По характеру и объему продукции, количеству и структуре кадров, требованиям к характеру внешних связей. в. По требованиям к условиям их функционирования (характеру и объему: перевозок, водопотребления и стоков; энергопотребления, информационно-коммуникационных связей, отходов). г. По санитарной вредности производства и характеру воздействий на окружающую среду и месту в природном каркасе территории. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Производственные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Социальные. г. Охраны особо ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |
| 3.7. | Зоны размещения объектов силовых ведомств. | Основные виды характеристик размещаемых объектов силовых ведомств: а. По профилю, значимости, требованиям к осуществлению внешних связей, градообразующей роли. б. По требованиям к условиям функционирования (характеру и объему: перевозок, водопотребления и стоков; энергопотребления, информационно-коммуникационных связей, отходов). в. По санитарной вредности и характеру воздействий на окружающую среду. | Виды инфраструктур, обслуживающих среду зоны (с их характеристиками): а. Производственные. б. Транспортные и другие инженерные. в. Социальные. г. Охраны особо ценной природной и историко-культурной среды (средоохранные). д. Защиты от ОПТП и терроризма (средозащитные). |

Таблица 3

Средовое зонирование в документах территориального планирования и градостроительного проектирования

| №№ | Основные типы среды зон, определяющие особенности требований к режимам ее использования | Основные виды требуемых характеристик среды каждого из типов зон | Основные виды характеристик условий использования среды каждого из типов зон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные типы средовых зон федерального уровня |  |  |
| 1.1. | Основные типы среды зон по характеру их освоенности: а. Высоким (сопоставимым со среднеевропейским) уровнем освоенности, для полосы интенсивно освоенной расселением и хозяйственной деятельностью. б. Средним уровнем освоенности, для полосы относительно освоенной расселением и хозяйственной деятельностью. в. Низким уровнем освоенности, для полосы слабо освоенной расселением и хозяйственной деятельностью. | Основные сведения о характере пространственного распределения обустройства среды зон: а; б. По развитости пространственного каркаса (сети городских конурбаций и агломераций, крупнейших, крупных и других городских и сельских поселений; сети связывающих их межселенных транспортных и других инженерных коммуникаций), освоенности хозяйственной и рекреационной деятельностью. в. По пространственному распределению городских и сельских поселений, территорий освоенных хозяйственной и рекреационной деятельностью, межселенных транспортных и других инженерных коммуникаций, интегрированности в системы внешних связей. | Основные сведения об условиях пользования средой зон, связанных с пространственным распределением: а; б. Характера человеческого капитала, характера и развитости инфраструктур, интегрированности в системы внешних связей, характера природной среды и ее ресурсов; экологической и санитарно-гигиенической ситуации. в. Характера природной среды и ее ресурсов; интегрированности в системы внешних связей, характера человеческого капитала, экологической и санитарно-гигиенической ситуации. |
| 1.2. | Основные типы среды зон по характеру учета ее специфики, необходимые для подержания благоприятных условий ее использования: а. Бассейны великих и больших рек. б. Горные страны. в. Приполярье. г. Компоненты природного каркаса страны и особо ценная природная среда. д. Компоненты историко-культурного каркаса страны и особо ценная историко-культурная среда. | Основные сведения о состоянии среды зон: а; б; в. Освоенность и использование ее как среды обитания и хозяйственной деятельности граждан (по пространственной организации обустройства, экологическим и санитарно-гигиеническим условиям, реальным и потенциальным негативным воздействиям на ее состояние и мерам защиты от них). г. По характеру осуществляемых ее компонентами функций поддержания в стране экологического благополучия (по пространственной организации природного каркаса региона, мерам охраны природной среды и поддержания благоприятных экологических и санитарно-гигиенических условий). д. По характеру осуществляемых ее компонентами функций поддержания историко-культурных основ, сохранения страной своей идентичности и целостности (по пространственной организации историко-культурного каркаса региона, мер охраны и рационального использования историко-культурной среды). | Основные сведения об условиях пользования средой зон: а; б; в. Освоения и использования ее как среды обитания и хозяйственной деятельности граждан (по пространственной организации обустройства, экологическим и санитарно-гигиеническим условиям, реальным и потенциальным негативным воздействиям на ее состояние и мерам защиты от них). г. По пространственной организации обустройства среды компонентов природного каркаса страны, экологическим и санитарно-гигиеническим условиям, по характеру негативных воздействий на их состояние и мер защиты от них. д. По пространственной организации сохранения среды компонентов историко-культурного каркаса страны; по архитектурно-ландшафтным условиям, по характеру негативных воздействий на историко-культурную среду и мер защиты от них. |
| 2. | Основные типы средовых зон регионального уровня |  |  |
| 2.1. | Основные типы среды зон по характеру их освоенности: а. Интенсивно освоенной расселением и хозяйственной деятельностью. б. Освоенной расселением и хозяйственной деятельностью. в. Слабо освоенной расселением и хозяйственной деятельностью. | Основные сведения о характере пространственного распределения обустройства среды зон: а; б. По развитости пространственного каркаса (наличию городских агломераций, развитой сети городских и сельских поселений, связывающих их межселенных транспортных и других инженерных коммуникаций), освоенности хозяйственной и рекреационной деятельностью. в. По пространственному распределению (городских и сельских поселений, связывающих их межселенных транспортных и других инженерных коммуникаций, территорий, освоенных хозяйственной и рекреационной деятельностью). | Основные сведения об условиях пользования средой зон, связанных с пространственным распределением: а; б. Характера человеческого капитала, характера и развитости инфраструктур, интегрированности в системы внешних связей, характера природной среды и ее ресурсов; экологической и санитарно-гигиенической ситуации. в. Характера природной среды и ее ресурсов; интегрированности в системы внешних связей, характера человеческого капитала, экологической и санитарно-гигиенической ситуации. |
| 2.2. | Основные типы среды зон по характеру учета ее специфики, необходимые для подержания благоприятных условий ее использования: а. Компоненты природного каркаса региона и особо ценная природная среда. б. Компоненты историко-культурного каркаса региона и особо ценная историко-культурная среда. | Основные сведения о состоянии среды зон: а. По характеру осуществляемых ее компонентами функций поддержания в регионе экологического благополучия (по пространственной организации природного каркаса региона, мерам охраны природной среды и поддержания благоприятных экологических и санитарно-гигиенических условий). б. По характеру осуществляемых ее компонентами функций поддержания историко-культурных основ сохранения регионом своей идентичности и (по пространственной организации историко-культурного каркаса региона, мер охраны и рационального использования историко-культурной среды). | Основные сведения об условиях пользования средой зон: а. По пространственной организации обустройства среды компонентов природного каркаса региона, экологическим и санитарно-гигиеническим условиям, по характеру негативных воздействий на их состояние и мер защиты от них. б. По пространственной организации сохранения среды компонентов историко-культурного каркаса региона; по архитектурно-ландшафтным условиям, по характеру негативных воздействий на историко-культурную среду и мер защиты от них. |
| 3. | Основные типы средовых зон муниципального уровня |  |  |
| 3.1. | Основные типы среды зон по характеру ее обустройства – зоны, занятые: а. Высокоплотной городской застройкой крупными капитальными зданиями и сооружениями. б. Усадебной застройкой. в. Улично-дорожной сетью и инженерными системами поселений (сооружениями и коммуникациями). г. Межселенными транспортными и другими инженерными коммуникациями основных их видов и коридорами их сочетаний (железных и автомобильных дорог; трубопроводов; ЛЭП и систем связи; каналов и рек). д. Прочими культурными ландшафтами хозяйственно освоенных территорий основных их видов (береговой полосы рек, озер и морей; степей; склонов гор, пересеченной местности). е. Естественными природными ландшафтами основных их видов (лесами, полями, горами, акваториями). | Основные виды сведений о состоянии среды зон: а. По характеру городской застройки (по доле застроенной территории, высоте, типам конструкций, материалам и состоянию зданий и сооружений, обслуживающих их транспортных и других инженерных инфраструктур). б. По характеру усадебной застройкой (по размерам земельных участков, плотности застройки, высоте, типам конструкций, материалам и состоянию зданий и сооружений, обслуживающих их транспортных и других инженерных инфраструктур). в. По характеру улично-дорожной сети и инженерных систем поселений (по видам и компонентам транспортных и других инженерных систем и характеру обустройства ими). г. Межселенных транспортных и других инженерных коммуникаций (по видам и компонентам коммуникаций и их сочетаний, характеру обустройства ими и полосе их отвода). д. Прочих культурных (хозяйственно освоенных) ландшафтов, по характеру их обустройства. д. Естественных природных ландшафтов по основным их видам и состоянию. | Основные виды сведений об условиях использования среды зон: а. Для высокоплотной городской застройки крупными капитальными зданиями и сооружениями (геоморфологические, инженерно-геологические, гидрологические, гидрогеологические, почвенно-растительные и микроклиматические условия, характер обустройства и использования улично-дорожной сети). б. Для усадебной застройки (геоморфологические, инженерно-геологические, гидрологические, гидрогеологические, почвенно-растительные и микроклиматические условия, характер обустройства и использования улично-дорожной сети). в. Для улично-дорожной сети и инженерных систем поселений (геоморфологические, инженерно-геологические, гидрологические, гидрогеологические, почвенно-растительные и микроклиматические условия, характер использования и обустройства прилегающих территорий). г. Для межселенных транспортных и других инженерных коммуникаций (геоморфологические, инженерно-геологические, гидрологические, гидрогеологические и микроклиматические условия, характер использования и обустройства прилегающих территорий). д. Для прочих культурных ландшафтов (геоморфологические, инженерно-геологические, гидрологические, почвенно-растительные и микроклиматические условия). д. Для зон естественных природных ландшафтов по основным их видам (все виды природных условий и ресурсов). |
| 3.2. | Основные типы среды зон с подлежащей особому учету спецификой условий ее использования: а. Экологических и санитарно-гигиенических условий. б. Архитектурно-ландшафтных условий. в. Занятости ценной природной средой. г. Занятости ценной историко-культурной средой. | Характеристики условий использования территории зон с целью подержания благоприятных: а. Экологических и санитарно-гигиенических условий (по характеру негативных воздействий). б. Архитектурно-ландшафтных условий (по их характеру). в. Условий сохранения ценной природной среды (по их характеру). г. Условий сохранения ценной историко-культурной среды (по их характеру). | Характеристики средств поддержания благоприятных условий использования территории зон с учетом особенностей: а. Экологических и санитарно-гигиенических условий (по характеру мер снятия или снижения остроты негативных воздействий). б. Архитектурно-ландшафтных условий (по характеру мер учета их особенностей). в. Условий сохранения ценной природной среды (по характеру мер учета их особенностей). г. Условий сохранения ценной историко-культурной среды (по характеру мер учета их особенностей). |